丙烷安全技术说明书

丙烷

(1) 化学品及企业标识

中文名称：丙烷

英文名称： propane ； dimethyl methane

分子式： C3H8

相对分子质量： 44.11

(2) 成分 / 组成信息

主要成分：纯品

CAS No. ： 74-98-6

(3) 危险性概述

危险性类别：第 2.1 类易燃气体

侵入途径：吸入

健康危害：急性中毒：吸入丙烷后仅有不同程度头晕。工业生产中常接触到的是丙烷、乙烷或丁烷等混合气体，可引起头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时表现为麻醉状态及意识丧失。

慢性影响：长期低浓度吸入丙烷、丁烷者，出现神经衰弱综合征及多汗、脉搏不稳定、立毛肌反射增强、皮肤划痕症等自主神经功能紊乱现象，并有发生肢体远端感觉减退者。

环境危害：对环境有害

燃爆危险：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。

(4) 急救措施

皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在 38 ～ 42 ℃的温水中复温。   不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：不会通过该途径传播。

(5) 消防措施

危险特性：易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。

灭火注意事项及措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

(6) 泄漏应急处理

应急行动： 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。液化气体泄漏时穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。   喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。   隔离泄漏区直至气体散尽。

(7) 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30 ℃ 。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

(8) 接触控制 / 个体防护

职业接触限值

中国 MAC(mg/m3) ：未制定标准

美国（ ACGIH ） TLV-TWA ： 1000ppm

监测方法：无资料

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

(9) 理化特性

外观与性状：无色液化气体，纯品无臭。

pH ：无意义

熔点 ( ℃ ) ： -189.7

沸点 ( ℃ ) ： -42.1

相对密度 ( 水 =1) ： 0.58(- 44.5 ℃ )

相对蒸气密度 ( 空气 =1) ： 1.6

饱和蒸气压 (kPa) ： 840( 20 ℃ )

燃烧热 (kJ/mol) ： -2217.8

临界温度 ( ℃ ) ： 96.8

临界压力 (MPa) ： 4.25

辛醇 / 水分配系数的对数值： 2.36

闪点 ( ℃ ) ： -104

引燃温度 ( ℃ ) ： 450

爆炸上限 %(V/V) ： 9.5

爆炸下限 %(V/V) ： 2.1

溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

主要用途：用作燃料和冷冻剂，制造乙烯和丙烯的原料，也用于有机合成。

(10) 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素。

避免接触的条件：无资料

聚合危害：不聚合

分解产物：无资料

(11) 毒理学资料

急性毒性：无资料

刺激性：无资料

亚急性与慢性毒性：动物暴露于以丙烷为主的混合气 8.53 ～ 12 .16g /m 3 ，每天 2h ，共 6 个月，神经活动先抑制，后期兴奋，血红蛋白轻度减少，体温调节轻度改变。肺少量出血，肝和肾轻度蛋白变性。

(12) 生态学资料

生态毒性： LC 50 ： 8.6 ～ 30mg/L （ 96h ）（鱼）

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

其它有害作用：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

(13) 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用焚烧法处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

(14) 运输信息

危险货物编号： 21011

铁危编号： 21011

UN 编号： 1978

包装标志：易燃气体

包装类别： 类包装

包装方法：钢质气瓶。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

(15) 法规信息

中华人民共和国安全生产法（ 2002 年 6 月 29 日 第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；中华人民共和国职业病防治法（ 2001 年 10 月 27 日 第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；中华 人民共和国环境保护法（ 1989 年 12 月 26 日 第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；危险化学品安全管理条例  ( 2002 年 1 月 9 日 国务院第 52 次常务会议通过 ) ；安全生产许可证条例 ( 2004 年 1 月 7 日 国务院第 34 次常务会议通过 ) ；常用危险化学品的分类及标志  (GB 13690-92) ；危险化学品名录